附件3

2016年度

中国区域电网二氧化碳基准线排放因子BM

编制说明

1. BM计算过程说明

根据“电力系统排放因子计算工具”（第05.0版），BM可按m个样本机组排放因子的发电量加权平均求得，公式如下：

| EFgrid,BM,y=mEGm,y×EFEL,m,ymEGm,y | (1) |
| --- | --- |

其中：

EFgrid,BM,y是第y年的BM排放因子（tCO2/MWh）；

EFEL,m,y是第m个样本机组在第y年的排放因子（tCO2/MWh）；

EGm,y是第m个样本机组在第y年向电网提供的电量，也即上网电量（MWh）。

其中第m个机组的排放因子EFEL,m,y是根据“电力系统排放因子计算工具”的步骤4中的简单OM的选项A2计算。

“电力系统排放因子计算工具”提供了计算BM的两个选项：

- 在第一个计入期，基于PDD提交时可得最新数据的事前计算；在第二个计入期，基于计入期更新时可得的最新数据进行更新；第三个计入期则沿用第二个计入期的排放因子。本选项不要求在计入期内监测排放因子。

- 依据直至项目活动注册年止建造的机组、或者如果不能得到这些信息则依据可得到的近年来建造机组的最新信息，在第一计入期内逐年事后更新BM；在第二个计入期内按上述选项1）的方法事前计算BM；第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。

本次公布的是根据最新数据（2014年）计算的BM排放因子，CDM项目开发方可采用上述的任一个选项决定PDD中的BM排放因子。

由于数据可得性的原因，本计算仍然沿用了CDM EB同意的变通办法，即首先计算新增装机容量和其中各种发电技术的组成，然后计算新增装机中各种发电技术的比例，最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子。

由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气各种发电技术的装机容量，因此本计算过程中采用如下方法：第一步，利用最近一年的可得能源平衡表数据，计算用于发电的固体、液体和气体燃料分别对应的CO2排放量在总排放量中的比例；第二步，以此比例为权重，对固体、液体和气体燃料发电的商业化最优效率技术水平所对应的排放因子进行加权平均，计算出各电网的火电排放因子；第三步，选取各电网新增装机容量达到/超过最近一年总装机容量20%的最短时间区间（年），计算在此时间区间内的新增装机容量中火电所占的比例，用该比例乘以第二步所得到的火电排放因子后，其结果即为各电网的BM排放因子。

具体步骤和公式如下：

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重λCoal,y、λoil,y、λgas,y

| λCoal,y=i∈Coal,jFi,j,y×NCVi,y×EFCO2,i,j,yi,jFi,j,yNCVi,yEFCO2,i,j,y | (2) |
| --- | --- |
| λOil,y=i∈Oil,jFi,j,y×NCVi,y×EFCO2,i,j,yi,jFi,j,yNCVi,yEFCO2,i,j,y | (3) |
| λGas,y=i∈Gas,jFi,j,y×NCVi,y×EFCO2,i,j,yi,jFi,j,yNCVi,yEFCO2,i,j,y | (4) |

其中：

Fi,j,y是第j省份在第y年的燃料i消耗量（质量或体积单位，固体和液体燃料为t，气体燃料为m3）；

NCVi,y是燃料i在第y年的净热值（固体和液体燃料为GJ/t，气体燃料为GJ/m3）；

EFCO2,i,j,y是燃料i的排放因子（tCO2/GJ）；

Coal、Oil和Gas分别是固体、液体和气体燃料的脚标集合。

步骤2：计算对应的火电排放因子

| EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y | (5) |
| --- | --- |

其中EFCoal,Adv,,y，EFOil,Adv,,y和EFGas,Adv,,y分别是商业化最优效率的燃煤、燃油和燃气发电技术所对应的排放因子，具体参数及计算见后文。

步骤3：计算电网的BM

| EFgrid,BM,y=CAPThermal,yCAPTotal,y×EFThermal,y | (6) |
| --- | --- |

其中，

CAPTotal,y是在达到/超过最近一年装机容量20%的时间区间内的新增总装机容量；CAPThermal,y是其中火电的新增装机容量。

2. BM计算的关键参数说明

BM计算过程中用到的关键参数主要包括：燃料的低位发热量、氧化率、潜在排放因子和各种发电技术的供电效率。

表2-1   各燃料的低位发热量、氧化率及潜在排放因子参数表

| 燃料品种 | 低位发热量 | 排放因子(kgCO2/TJ) | 氧化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤 | 20,908 kJ/kg | 87,300 | 1 |
| 洗精煤 | 26,344 kJ/kg | 87,300 | 1 |
| 其它洗煤 | 8,363 kJ/kg | 87,300 | 1 |
| 型煤 | 20,908 kJ/kg | 87,300 | 1 |
| 煤矸石 | 8,363 kJ/kg | 87,300 | 1 |
| 焦炭 | 28,435 kJ/kg | 95,700 | 1 |
| 其它焦化产品 | 28,435 kJ/kg | 95,700 | 1 |
| 原油 | 41,816 kJ/kg | 71,100 | 1 |
| 汽油 | 43,070 kJ/kg | 67,500 | 1 |
| 煤油 | 43,070 kJ/kg | 71,900 | 1 |
| 柴油 | 42,652 kJ/kg | 72,600 | 1 |
| 燃料油 | 41,816 kJ/kg | 75,500 | 1 |
| 石油焦 | 31,947 kJ/kg | 82,900 | 1 |
| 其它石油制品 | 41,816 kJ/kg | 72,200 | 1 |
| 天然气 | 38,931 kJ/m3 | 54,300 | 1 |
| 液化天然气 | 51,434 kJ/kg | 54,300 | 1 |
| 焦炉煤气 | 16,726 kJ/m3 | 37,300 | 1 |
| 高炉煤气 | 3,763 kJ/m3 | 219,000 | 1 |
| 转炉煤气 | 7,945 kJ/m3 | 145,000 | 1 |
| 其它煤气 | 5,227 kJ/m3 | 37,300 | 1 |
| 液化石油气 | 50,179 kJ/kg | 61,600 | 1 |
| 炼厂干气 | 45,998 kJ/kg | 48,200 | 1 |

数据来源：(1) 各燃料的热值来自于《中国能源统计年鉴2015》p361页。(2) 各燃料的潜在排放因子来源于“2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” Volume 2 Energy，取各燃料排放因子的95%置信区间下限值。(3) 煤矸石、石油焦、液化天然气、高炉煤气、转炉煤气的低位发热量取自《公共机构能源消耗统计制度》，国务院机关事务管理局制定，国家统计局审批，2011年7月。

根据中国电力企业联合会统计，2014年全国新建600 MW级火电项目共计19.34 GW，其中1,000 MW 级机组共计7套，装机容量占38.2%，600 MW 级机组共计18套，装机容量占61.8%。此外，燃煤机组23套共17.18 GW，燃气机组2套共2.15 GW。本BM的计算结果是在2014年新建的600-1,000 MW级可获取运行数据的燃煤机组中，选取供电煤耗最低的前7套机组的加权平均值作为商业化最优效率技术的近似估计，供电煤耗的估计值为292.33 gce/kWh，相当于供电效率为42.03%。

受样本数短缺的限制，燃机电厂（包括燃气、燃油）商业化最优供电能耗继续沿用2015年公布的《中国区域电网基准线排放因子》中的232.3 gce/kWh，相当于供电效率52.9%。

表2-2   各类电厂最优供电效率、排放因子

|  | 变量 | 供电效率(%) | 燃料排放因子(kgCO2/TJ) | 氧化率 | 排放因子 (tCO2/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D=3.6/A/10,000×B×C |
| 燃煤电厂 | EFCoal,Adv,y | 42.03 | 87,300 | 1 | 0.7478 |
| 燃油电厂 | EFOil,Adv,y | 52.9 | 75,500 | 1 | 0.5138 |
| 燃气电厂 | EFGas,Adv,y | 52.9 | 54,300 | 1 | 0.3695 |

3．华北电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表3-1   华北电网CO2排放量

|  |  | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山东 | 内蒙 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D | E | F | G=A+…+F | H | I | J | K=G×H×I×J/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 503.15 | 2,556.58 | 8,988.72 | 10,924.36 | 13,985.05 | 19,344.71 | 56,302.57 | 20,908 | 87,300 | 1 | 1,027,673,019 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 11.09 | 10.41 | 0 | 21.50 | 26,344 | 87,300 | 1 | 494,464 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 0 | 0 | 78.46 | 661.85 | 624.00 | 19.37 | 1,383.68 | 8,363 | 87,300 | 1 | 10,102,108 |
| 型煤 | 万吨 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 2.42 | 40.99 | 20,908 | 87,300 | 1 | 748,178 |
| 煤矸石 | 万吨 | 0 | 0 | 137.45 | 1,156.42 | 498.00 | 900.46 | 2,692.33 | 8,363 | 87,300 | 1 | 19,656,429 |
| 焦炭 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 6.68 | 28,435 | 95,700 | 1 | 181,778 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61 | 28,435 | 95,700 | 1 | 71,024 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,058,926,999 |
| 原油 | 万吨 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7.42 | 41,816 | 71,100 | 1 | 220,605 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 43,070 | 67,500 | 1 | 291 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 0.18 | 0.36 | 1.09 | 0 | 1.44 | 0.64 | 3.71 | 42,652 | 72,600 | 1 | 114,881 |
| 燃料油 | 万吨 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.45 | 0.10 | 0.57 | 41,816 | 75,500 | 1 | 17,996 |
| 石油焦 | 万吨 | 6.33 | 19.69 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 26.96 | 31,947 | 82,900 | 1 | 714,010 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0.56 | 0.05 | 2.47 | 0 | 0.26 | 0.67 | 4.01 | 41,816 | 72,200 | 1 | 121,067 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,188,850 |
| 天然气 | 千万m3 | 378.90 | 27.80 | 4.90 | 70.60 | 1.30 | 3.40 | 486.90 | 38,931 | 54,300 | 1 | 10,292,839 |
| 液化天然气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,434 | 54,300 | 1 | 0 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 0 | 14.10 | 198.60 | 178.60 | 187.10 | 55.30 | 633.70 | 16,726 | 37,300 | 1 | 3,953,526 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 0 | 148.80 | 3,393.90 | 450.90 | 2,202.40 | 478.50 | 6,674.50 | 3,763 | 219,000 | 1 | 55,004,354 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 0 | 21.50 | 324.80 | 9.10 | 106.60 | 0 | 462.00 | 7,945 | 145,000 | 1 | 5,322,356 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | 0 | 11.60 | 5,227 | 37,300 | 1 | 22,616 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 50,179 | 61,600 | 1 | 618 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 0.09 | 0 | 0.64 | 0 | 3.23 | 0 | 3.96 | 45,998 | 48,200 | 1 | 87,797 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,684,106 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 16.66 | 26.19 | 228.43 | 124.04 | 322.34 | 24.77 | 742.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,134,799,956 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =93.31%，λOil,y =0.10%，λGas,y =6.58%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

= 0.72261 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表3-2   华北电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 山东 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 9,700 | 13,230 | 42,830 | 55,640 | 67,100 | 72,030 | 260,530 |
| 水电 | MW | 1,010 | 10 | 1,820 | 2,440 | 1,770 | 1,078 | 8,128 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 185 | 337 | 10,794 | 4,963 | 23,854 | 6,597 | 46,730 |
| 合计 | MW | 10,895 | 13,577 | 55,444 | 63,043 | 92,724 | 79,705 | 315,388 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表3-3   华北电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 山东 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 6,760 | 11,120 | 41,870 | 52,050 | 70,980 | 63,860 | 246,640 |
| 水电 | MW | 1,010 | 10 | 1,810 | 2,430 | 1,078 | 1,080 | 7,418 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 150 | 246 | 8,517 | 3,195 | 5,118 | 19,908 | 37,134 |
| 合计 | MW | 7,920 | 11,376 | 52,197 | 57,675 | 77,176 | 84,848 | 291,192 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表3-4   华北电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 山东 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 6,140 | 11,100 | 39,990 | 50,110 | 68,180 | 60,190 | 235,710 |
| 水电 | MW | 1,020 | 5 | 1,790 | 2,430 | 1,077 | 1,080 | 7,402 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 150 | 232 | 6,900 | 2,007 | 3,886 | 17,140 | 30,315 |
| 合计 | MW | 7,310 | 11,337 | 48,680 | 54,547 | 73,143 | 78,410 | 273,427 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表3-5   华北电网2011年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 山东 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 5,140 | 10,830 | 38,100 | 46,510 | 59,550 | 64,480 | 224,610 |
| 水电 | MW | 1,050 | 10 | 1,790 | 2,430 | 850 | 1,069 | 7,199 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 150 | 130 | 4,617 | 927 | 14,657 | 2,497 | 22,978 |
| 合计 | MW | 6,340 | 10,970 | 44,507 | 49,867 | 75,057 | 68,046 | 254,787 |

数据来源：《中国电力年鉴2012》

表3-6   华北电网BM计算表格 （MW）

|  | 2011年装机 | 2012年装机 | 2013年装机 | 2014年装机 | 2011-2014年 | 2012-2014年 | 2013-2014年 | 2011-2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新增装机1 | 新增装机2 | 新增装机3 | 占新增装机比重 |
| 火电 | 224,610 | 235,710 | 246,640 | 260,530 | 40,887 | 28,451 | 15,968 | 62.36% |
| 水电 | 7,199 | 7,402 | 7,418 | 8,128 | 929 | 726 | 110 | 1.42% |
| 核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 风电及其他 | 22,978 | 30,315 | 37,134 | 46,730 | 23,752 | 16,415 | 9,596 | 36.22% |
| 合计 | 254,787 | 273,427 | 291,192 | 315,388 | 65,568 | 45,592 | 25,674 | 100.00% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  |  | 20.79% | 14.46% | 8.14% |  |

注1、注2和注3：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.72261×62.36%=0.4506  tCO2/MWh

4. 东北电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表4-1   东北电网CO2排放量

|  |  | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H=D×E×F×G/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 6,855.54 | 3,824.97 | 3,941.98 | 14,622.49 | 20,908 | 87,300 | 1 | 266,899,689 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 6.41 | 0 | 6.41 | 26,344 | 87,300 | 1 | 147,419 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 48.81 | 0 | 119.06 | 167.87 | 8,363 | 87,300 | 1 | 1,225,602 |
| 型煤 | 万吨 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 20,908 | 87,300 | 1 | 21,721 |
| 煤矸石 | 万吨 | 288.92 | 0 | 436.97 | 725.89 | 8,363 | 87,300 | 1 | 5,299,650 |
| 焦炭 | 万吨 | 5.03 | 0 | 0 | 5.03 | 28,435 | 95,700 | 1 | 136,878 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,730,958 |
| 原油 | 万吨 | 1.20 | 0 | 0 | 1.20 | 41,816 | 71,100 | 1 | 35,677 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 67,500 | 1 | 0 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 0.44 | 0.21 | 0.30 | 0.95 | 42,652 | 72,600 | 1 | 29,417 |
| 燃料油 | 万吨 | 5.09 | 0.25 | 3.82 | 9.16 | 41,816 | 75,500 | 1 | 289,191 |
| 石油焦 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,947 | 82,900 | 1 | 0 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41,816 | 72,200 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,286 |
| 天然气 | 千万m3 | 0 | 13.10 | 16.60 | 29.70 | 38,931 | 54,300 | 1 | 627,844 |
| 液化天然气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,434 | 54,300 | 1 | 0 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 110.30 | 6.90 | 13.90 | 131.10 | 16,726 | 37,300 | 1 | 817,906 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 1,490.40 | 108.70 | 1.20 | 1,600.30 | 3,763 | 219,000 | 1 | 13,188,024 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 102.50 | 2.50 | 0 | 105.00 | 7,945 | 145,000 | 1 | 1,209,626 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | 37,300 | 1 | 0 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,179 | 61,600 | 1 | 0 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 0.66 | 0 | 13.29 | 13.95 | 45,998 | 48,200 | 1 | 309,286 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,152,687 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 8.60 | 82.62 | 14.07 | 105.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,237,931 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =94.31%，λOil,y =0.12%，λGas,y =5.57%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

= 0.72641 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表4-2   东北电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 30,840 | 17,680 | 19,480 | 68,000 |
| 水电 | MW | 2,930 | 3,770 | 970 | 7,670 |
| 核电 | MW | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 风电及其他 | MW | 6,150 | 4,144 | 4,555 | 14,849 |
| 合计 | MW | 41,920 | 25,594 | 25,005 | 92,519 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表4-3   东北电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 30,280 | 16,940 | 19,030 | 66,250 |
| 水电 | MW | 2,730 | 4,450 | 970 | 8,150 |
| 核电 | MW | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 风电及其他 | MW | 5,653 | 3,780 | 3,932 | 13,365 |
| 合计 | MW | 39,663 | 25,170 | 23,932 | 88,765 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表4-4   东北电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 30,580 | 16,270 | 17,520 | 64,370 |
| 水电 | MW | 2,720 | 4,420 | 970 | 8,110 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 4,770 | 3,300 | 3,230 | 11,300 |
| 合计 | MW | 38,070 | 23,990 | 21,720 | 83,780 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表4-5   东北电网2011年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 28,510 | 15,870 | 17,370 | 61,750 |
| 水电 | MW | 1,470 | 4,330 | 960 | 6,760 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 4,020 | 2,850 | 2,550 | 9,420 |
| 合计 | MW | 34,000 | 23,050 | 20,880 | 77,930 |

数据来源：《中国电力年鉴2012》

表4-6   东北电网2010年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 27,720 | 13,870 | 16,790 | 58,380 |
| 水电 | MW | 1,470 | 4,270 | 940 | 6,680 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 3,080 | 2,210 | 1,910 | 7,200 |
| 合计 | MW | 32,270 | 20,350 | 19,640 | 72,260 |

数据来源：《中国电力年鉴2011》

表4-7   东北电网BM计算表格 （MW）

|  | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2010-2014年 | 2011-2014年 | 2012-2014年 | 2013-2014年 | 2010-2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装机 | 装机 | 装机 | 装机 | 装机 | 新增装机1 | 新增装机2 | 新增装机3 | 新增装机4 | 占新增装机比重 |
| 火电 | 58,380 | 61,750 | 64,370 | 66,250 | 68,000 | 12,839 | 8,497 | 5,146 | 2,081 | 60.91% |
| 水电 | 6,680 | 6,760 | 8,110 | 8,150 | 7,670 | -210 | 910 | -440 | -480 | -1.00% |
| 核电 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 800 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 3.80% |
| 风电及其他 | 7,200 | 9,420 | 11,300 | 13,365 | 14,849 | 7,649 | 5,429 | 3,549 | 1,484 | 36.29% |
| 合计 | 72,260 | 77,930 | 83,780 | 88,765 | 92,519 | 21,078 | 16,836 | 10,255 | 4,085 | 100% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  |  |  | 22.78% | 18.20% | 11.08% | 4.42% |  |

注1、注2、注3、注4：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.72641×6091%=0.4425 tCO2/MWh

5. 华东电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表5-1   华东电网CO2排放量

|  |  | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D | E | F=A+…+E | G | H | I | J=F×G×H×I/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 2,814.23 | 15,270.36 | 8,160.54 | 7,953.91 | 5,013.09 | 39,212.13 | 20,908 | 87,300 | 1 | 715,726,618 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.57 | 26,344 | 87,300 | 1 | 36,107 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 0 | 254.59 | 0 | 377.23 | 0 | 631.82 | 8,363 | 87,300 | 1 | 4,612,854 |
| 型煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,908 | 87,300 | 1 | 0 |
| 煤矸石 | 万吨 | 0 | 0 | 0.77 | 388.17 | 0 | 388.94 | 8,363 | 87,300 | 1 | 2,839,612 |
| 焦炭 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,215,191 |
| 原油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,816 | 71,100 | 1 | 0 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 67,500 | 1 | 0 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 0.38 | 1.25 | 0.71 | 0.25 | 0.72 | 3.31 | 42,652 | 72,600 | 1 | 102,495 |
| 燃料油 | 万吨 | 5.10 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0.44 | 5.75 | 41,816 | 75,500 | 1 | 181,534 |
| 石油焦 | 万吨 | 15.20 | 0 | 31.74 | 0 | 5.73 | 52.67 | 31,947 | 82,900 | 1 | 1,394,916 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,816 | 72,200 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,678,945 |
| 天然气 | 千万m3 | 157.50 | 365.00 | 357.40 | 1.90 | 199.90 | 1,081.70 | 38,931 | 54,300 | 1 | 22,866,633 |
| 液化天然气 | 万吨 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 51,434 | 54,300 | 1 | 279 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 3.70 | 98.80 | 8.20 | 38.40 | 0 | 149.10 | 16,726 | 37,300 | 1 | 930,205 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 943.00 | 0 | 328.90 | 1,032.10 | 790.00 | 3,094.00 | 3,763 | 219,000 | 1 | 25,497,561 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 12.50 | 0 | 18.40 | 74.10 | 9.10 | 114.10 | 7,945 | 145,000 | 1 | 1,314,461 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | 37,300 | 1 | 0 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,179 | 61,600 | 1 | 0 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 0.26 | 0.16 | 0 | 0.51 | 38.43 | 39.36 | 45,998 | 48,200 | 1 | 872,652 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,481,791 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 43.09 | 244.39 | 124.83 | 103.43 | 7.58 | 523.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,375,926 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =93.15%，λOil,y =0.22%，λGas,y =6.63%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

=0.72216 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表5-2   华东电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 21,380 | 77,270 | 57,460 | 39,110 | 26,670 | 221,890 |
| 水电 | MW | 0 | 1,140 | 9,950 | 2,880 | 12,880 | 26,850 |
| 核电 | MW | 0 | 2,120 | 5,490 | 0 | 3,270 | 10,880 |
| 风电及其他 | MW | 457 | 5,582 | 1,232 | 1,220 | 1,668 | 10,159 |
| 合计 | MW | 21,837 | 86,112 | 74,132 | 43,210 | 44,488 | 269,779 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表5-3   华东电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 21,270 | 75,550 | 49,950 | 35,970 | 26,580 | 209,320 |
| 水电 | MW | 0 | 1,140 | 9,860 | 2,820 | 12,850 | 26,670 |
| 核电 | MW | 0 | 2,120 | 4,330 | 0 | 1,090 | 7,540 |
| 风电及其他 | MW | 351 | 3,606 | 634 | 540 | 1,490 | 6,621 |
| 合计 | MW | 21,621 | 82,416 | 64,774 | 39,330 | 42,010 | 250,151 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表5-4   华东电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 21,180 | 69,820 | 47,050 | 32,230 | 26,320 | 196,600 |
| 水电 | MW | 0 | 1,140 | 9,840 | 2,780 | 11,400 | 25,160 |
| 核电 | MW | 0 | 2,120 | 4,330 | 0 | 0 | 6,450 |
| 风电及其他 | MW | 285 | 2,360 | 412 | 319 | 1,131 | 4,507 |
| 合计 | MW | 21,465 | 75,440 | 61,632 | 35,329 | 38,851 | 232,717 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表5-5   华东电网2011年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 19,430 | 64,800 | 46,260 | 29,590 | 25,100 | 185,180 |
| 水电 | MW | 0 | 1,140 | 9,710 | 2,000 | 11,250 | 24,100 |
| 核电 | MW | 0 | 2,120 | 4,330 | 0 | 0 | 6,450 |
| 风电及其他 | MW | 224 | 1,976 | 328 | 204 | 820 | 3,552 |
| 合计 | MW | 19,654 | 70,036 | 60,628 | 31,794 | 37,170 | 219,282 |

数据来源：《中国电力年鉴2012》

表5-6   华东电网BM计算表格（MW）

|  | 2011年装机 | 2012年装机 | 2013年装机 | 2014年装机 | 2011-2014 年新增装机1 | 2012-2014 年新增装机2 | 2013-2014年 新增装机3 | 2011-2014年 占新增装机比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | 185,180 | 196,600 | 209,320 | 221,890 | 43,501 | 30,040 | 15,183 | 75.93% |
| 水电 | 24,100 | 25,160 | 26,670 | 26,850 | 2,750 | 1,690 | 180 | 4.80% |
| 核电 | 6,450 | 6,450 | 7,540 | 10,880 | 4,430 | 4,430 | 3,340 | 7.73% |
| 风电及其他 | 3,552 | 4,507 | 6,621 | 10,159 | 6,607 | 5,652 | 3,538 | 11.53% |
| 合计 | 219,282 | 232,717 | 250,151 | 269,779 | 57,288 | 41,812 | 22,241 | 100% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  |  | 21.24% | 15.50% | 8.24% |  |

注1、注2和注3：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.72216×75.93%= 0.5483 tCO2/MWh

6. 华中电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表6-1   华中电网CO2排放量

|  |  | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D | E | F | G=A+…+F | H | I | J | K=G×H×I×J/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 2,878.79 | 11,397.74 | 3,645.90 | 2,993.55 | 1,711.12 | 2,399.30 | 25,026.40 | 20,908 | 87,300 | 1 | 456,798,971 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,344 | 87,300 | 1 | 0 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 0 | 96.53 | 0 | 0 | 54.36 | 98.43 | 249.32 | 8,363 | 87,300 | 1 | 1,820,260 |
| 型煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,908 | 87,300 | 1 | 0 |
| 煤矸石 | 万吨 | 60.41 | 144.65 | 74.79 | 28.57 | 282.85 | 231.97 | 823.24 | 8,363 | 87,300 | 1 | 6,010,392 |
| 焦炭 | 万吨 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 28,435 | 95,700 | 1 | 24,219 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,653,842 |
| 原油 | 万吨 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 41,816 | 71,100 | 1 | 2,973 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 67,500 | 1 | 0 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 0.15 | 1.21 | 0.73 | 0.52 | 0.92 | 0.72 | 4.25 | 42,652 | 72,600 | 1 | 131,603 |
| 燃料油 | 万吨 | 0 | 0.41 | 0.13 | 2.58 | 0.06 | 0 | 3.18 | 41,816 | 75,500 | 1 | 100,396 |
| 石油焦 | 万吨 | 2.50 | 5.46 | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 12.00 | 31,947 | 82,900 | 1 | 317,809 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 41,816 | 72,200 | 1 | 906 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,686 |
| 天然气 | 千万m3 | 0.70 | 67.20 | 18.80 | 0 | 0.50 | 19.80 | 107.00 | 38,931 | 54,300 | 1 | 2,261,930 |
| 液化天然气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,434 | 54,300 | 1 | 0 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 10.50 | 101.10 | 0.40 | 14.70 | 9.90 | 92.10 | 228.70 | 16,726 | 37,300 | 1 | 1,426,813 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 696.00 | 900.40 | 1,330.60 | 761.90 | 420.60 | 844.60 | 4954.10 | 3,763 | 219,000 | 1 | 40,826,589 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 44.10 | 15.50 | 0 | 0 | 4.80 | 113.70 | 178.10 | 7,945 | 145,000 | 1 | 2,051,757 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 3.70 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 5.20 | 5,227 | 37,300 | 1 | 10,138 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,179 | 61,600 | 1 | 0 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 1.55 | 1.56 | 0.65 | 0.34 | 0 | 0 | 4.10 | 45,998 | 48,200 | 1 | 90,901 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,668,129 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 60.18 | 180.66 | 210.31 | 92.26 | 15.74 | 59.68 | 618.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,875,657 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =90.77%，λOil,y =0.11%，λGas,y =9.12%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

= 0.71301 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表6-2   华中电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 15,370 | 57,350 | 25,010 | 19,830 | 11,130 | 15,470 | 144,160 |
| 水电 | MW | 4,840 | 3,960 | 36,270 | 15,100 | 6,520 | 62,930 | 129,620 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 574 | 641 | 862 | 748 | 100 | 344 | 3,269 |
| 合计 | MW | 20,784 | 61,951 | 62,142 | 35,678 | 17,750 | 78,744 | 277,049 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表6-3   华中电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 15,030 | 56,280 | 22,400 | 19,290 | 8,580 | 15,820 | 137,400 |
| 水电 | MW | 4,570 | 3,950 | 36,160 | 14,010 | 6,420 | 52,660 | 117,770 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 385 | 290 | 403 | 338 | 102 | 143 | 1,661 |
| 合计 | MW | 19,985 | 60,520 | 58,963 | 33,638 | 15,102 | 68,623 | 256,831 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表6-4   华中电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 15,050 | 53,550 | 21,740 | 19,060 | 7,240 | 14,930 | 131,570 |
| 水电 | MW | 4,200 | 3,950 | 35,950 | 13,720 | 6,110 | 39,640 | 103,570 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 216 | 150 | 182 | 190 | 50 | 20 | 808 |
| 合计 | MW | 19,466 | 57,650 | 57,872 | 32,970 | 13,400 | 54,590 | 235,948 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表6-5   华中电网2011年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 13,820 | 49,190 | 19,180 | 17,650 | 6,940 | 14,440 | 121,220 |
| 水电 | MW | 4,110 | 3,950 | 33,860 | 13,370 | 5,980 | 33,420 | 94,690 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 137 | 110 | 103 | 106 | 50 | 20 | 526 |
| 合计 | MW | 18,067 | 53,250 | 53,143 | 31,126 | 12,970 | 47,880 | 216,436 |

数据来源：《中国电力年鉴2012》

表6-6   华中电网BM计算表格（MW）

|  | 2011年装机 | 2012年装机 | 2013年装机 | 2014年装机 | 2011-2014年 | 2012-2014年 | 2013-2014年 | 2011-2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新增装机1 | 新增装机2 | 新增装机3 | 占新增装机比重 |
| 火电 | 121,220 | 131,570 | 137,400 | 144,160 | 28,499 | 17,110 | 9,252 | 43.07% |
| 水电 | 94,690 | 103,570 | 117,770 | 129,620 | 34,930 | 26,050 | 11,850 | 52.79% |
| 核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 风电及其他 | 526 | 808 | 1,661 | 3,269 | 2,743 | 2,461 | 1,608 | 4.15% |
| 合计 | 216,436 | 235,948 | 256,831 | 277,049 | 66,172 | 45,621 | 22,710 | 100% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  |  | 23.88% | 16.47% | 8.20% |  |

注1、注2和注3：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.71301×43.07%=0.3071 tCO2/MWh

7. 西北电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表7-1   西北电网CO2排放量

|  |  | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D | E | F=A+…+E | G | H | I | J=F×G×H×I/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 4,858.59 | 3,321.54 | 653.44 | 5,038.07 | 8,189.87 | 22,061.51 | 20,908 | 87,300 | 1 | 402,681,771 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,344 | 87,300 | 1 | 0 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 1,369.95 | 0 | 0 | 0 | 8.98 | 1,378.93 | 8,363 | 87,300 | 1 | 10,067,429 |
| 型煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,908 | 87,300 | 1 | 0 |
| 煤矸石 | 万吨 | 335.13 | 51.22 | 0 | 129.22 | 0 | 515.57 | 8,363 | 87,300 | 1 | 3,764,124 |
| 焦炭 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,513,324 |
| 原油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,816 | 71,100 | 1 | 0 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 67,500 | 1 | 0 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 0.43 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.75 | 1.57 | 42,652 | 72,600 | 1 | 48,616 |
| 燃料油 | 万吨 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.30 | 41,816 | 75,500 | 1 | 9,471 |
| 石油焦 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,947 | 82,900 | 1 | 0 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,816 | 72,200 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,087 |
| 天然气 | 千万m3 | 5.90 | 0 | 25.70 | 0 | 69.70 | 101.30 | 38,931 | 54,300 | 1 | 2,141,435 |
| 液化天然气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,434 | 54,300 | 1 | 0 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 349.50 | 3.90 | 0 | 19.10 | 25.90 | 398.40 | 16,726 | 37,300 | 1 | 2,485,537 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 304.90 | 5.20 | 0 | 18.40 | 105.40 | 433.90 | 3,763 | 219,000 | 1 | 3,575,757 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 24.00 | 32.00 | 7,945 | 145,000 | 1 | 368,648 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | 37,300 | 1 | 0 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,179 | 61,600 | 1 | 0 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 45,998 | 48,200 | 1 | 53,210 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,624,587 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 55.08 | 55.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,195,998 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =97.96%，λOil,y =0.01%，λGas,y =2.03%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

= 0.74005 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表7-2   西北电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 24,980 | 18,500 | 2,420 | 17,900 | 37,910 | 101,710 |
| 水电 | MW | 2,530 | 8,140 | 11,430 | 430 | 5,730 | 28,260 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 1,153 | 15,283 | 4,444 | 5,914 | 11,001 | 37,795 |
| 合计 | MW | 28,663 | 41,923 | 18,294 | 24,244 | 54,641 | 167,765 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表7-3   西北电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 22,730 | 16,010 | 2,350 | 17,310 | 29,390 | 87,790 |
| 水电 | MW | 2,510 | 7,550 | 11,180 | 430 | 5,170 | 26,840 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 653 | 11,328 | 3,581 | 4,571 | 7,981 | 28,114 |
| 合计 | MW | 25,893 | 34,888 | 17,111 | 22,311 | 42,541 | 142,744 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表7-4   西北电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 22,270 | 15,510 | 2,300 | 16,400 | 22,570 | 79,050 |
| 水电 | MW | 2,500 | 7,300 | 11,010 | 430 | 3,850 | 25,090 |
| 核电 | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风电及其他 | MW | 171 | 6,350 | 1,380 | 2,890 | 3,100 | 13,891 |
| 合计 | MW | 24,941 | 29,160 | 14,690 | 19,720 | 29,520 | 118,031 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表7-5   西北电网BM计算表格（MW）

|  | 2012年装机 | 2013年装机 | 2014年装机 | 2012-2014年 | 2013-2014 | 2012-2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新增装机1 | 新增装机2 | 占新增装机比重 |
| 火电 | 79,050 | 87,790 | 101,710 | 23,862 | 14,874 | 46.85% |
| 水电 | 25,090 | 26,840 | 28,260 | 3,170 | 1,420 | 6.22% |
| 核电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 风电及其他 | 13,891 | 28,114 | 37,795 | 23,904 | 9,681 | 46.93% |
| 合计 | 118,031 | 142,744 | 167,765 | 50,936 | 25,975 | 100% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  | 30.36% | 15.48% |  |

注1、注2：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.74005×46.85%=0.3467 tCO2/MWh

8. 南方电网BM计算说明

步骤1：计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO2排放量在总排放量中的比重

表8-1   南方电网CO2排放量

|  |  | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 合计 | 热值 | 排放因子 | 氧化率 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃料品种 | 单位 | A | B | C | D | E | F=A+…+E | G | H | I | J=F×G×H×I/100,000 |
| 原煤 | 万吨 | 10,760.05 | 2,431.28 | 3,759.24 | 2,132.72 | 797.16 | 19,880.45 | 20,908 | 87,300 | 1 | 362,871,572 |
| 洗精煤 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 2.70 | 26,344 | 87,300 | 1 | 62,095 |
| 其他洗煤 | 万吨 | 0 | 0 | 1,172.40 | 13.40 | 0 | 1,185.80 | 8,363 | 87,300 | 1 | 8,657,406 |
| 型煤 | 万吨 | 171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.92 | 20,908 | 87,300 | 1 | 3,138,001 |
| 煤矸石 | 万吨 | 394.57 | 0 | 102.19 | 19.76 | 0 | 516.52 | 8,363 | 87,300 | 1 | 3,771,060 |
| 焦炭 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 其他焦化产品 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,435 | 95,700 | 1 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,500,135 |
| 原油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,816 | 71,100 | 1 | 0 |
| 汽油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 67,500 | 1 | 0 |
| 煤油 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,070 | 71,900 | 1 | 0 |
| 柴油 | 万吨 | 1.62 | 0.62 | 2.18 | 0.53 | 0.06 | 5.01 | 42,652 | 72,600 | 1 | 155,136 |
| 燃料油 | 万吨 | 17.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 41,816 | 75,500 | 1 | 542,707 |
| 石油焦 | 万吨 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 31,947 | 82,900 | 1 | 601,718 |
| 其他石油制品 | 万吨 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 41,816 | 72,200 | 1 | 13,284 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,312,845 |
| 天然气 | 千万m3 | 408.80 | 1.60 | 16.00 | 0 | 53.40 | 479.80 | 38,931 | 54,300 | 1 | 10,142,748 |
| 液化天然气 | 万吨 | 175.34 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 175.58 | 51,434 | 54,300 | 1 | 4,903,714 |
| 焦炉煤气 | 千万m3 | 4.20 | 68.30 | 32.50 | 14.10 | 0 | 119.10 | 16,726 | 37,300 | 1 | 743,041 |
| 高炉煤气 | 千万m3 | 291.50 | 693.20 | 141.30 | 791.70 | 0 | 1917.70 | 3,763 | 219,000 | 1 | 15,803,708 |
| 转炉煤气 | 千万m3 | 23.10 | 53.40 | 0 | 30.70 | 0 | 107.20 | 7,945 | 145,000 | 1 | 1,234,971 |
| 其他煤气 | 千万m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227 | 37,300 | 1 | 0 |
| 液化石油气 | 万吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,179 | 61,600 | 1 | 0 |
| 炼厂干气 | 万吨 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 45,998 | 48,200 | 1 | 48,333 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,876,515 |
| 其它能源 | 万吨标煤 | 250.00 | 71.88 | 0 | 215.50 | 11.31 | 548.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,689,495 |

数据来源：《中国能源统计年鉴2015》

由以上表格及公式(2)，(3)和(4)，计算得出λCoal,y =91.72%，λOil,y =0.32%，λGas,y =7.97%。

步骤2：计算对应的火电排放因子

EFThermal,y=λCoal,y×EFCoal,Adv,y+λOil,y×EFOil,Adv,y+λGas,y×EFGas,Adv,y

= 0.71687 tCO2/MWh

步骤3：计算电网的BM

表8-2   南方电网2014年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 68,630 | 15,720 | 24,820 | 14,020 | 3,760 | 126,950 |
| 水电 | MW | 13,230 | 16,260 | 19,550 | 53,610 | 830 | 103,480 |
| 核电 | MW | 7,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,210 |
| 风电及其他 | MW | 2,566 | 165 | 2,330 | 3,152 | 449 | 8,662 |
| 合计 | MW | 91,636 | 32,145 | 46,700 | 70,782 | 5,039 | 246,302 |

数据来源：《中国电力年鉴2015》

表8-3   南方电网2013年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 64,880 | 15,420 | 24,330 | 13,940 | 3,750 | 122,320 |
| 水电 | MW | 13,190 | 15,820 | 19,080 | 44,090 | 830 | 93,010 |
| 核电 | MW | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,120 |
| 风电及其他 | MW | 1,784 | 162 | 1,350 | 1,760 | 389 | 5,445 |
| 合计 | MW | 85,974 | 31,402 | 44,760 | 59,790 | 4,969 | 226,895 |

数据来源：《中国电力年鉴2014》

表8-4   南方电网2012年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 57,520 | 14,910 | 21,860 | 13,850 | 3,880 | 112,020 |
| 水电 | MW | 13,060 | 15,360 | 17,280 | 33,060 | 810 | 79,570 |
| 核电 | MW | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,120 |
| 风电及其他 | MW | 1,401 | 100 | 960 | 1,340 | 320 | 4,121 |
| 合计 | MW | 78,101 | 30,370 | 40,100 | 48,250 | 5,010 | 201,831 |

数据来源：《中国电力年鉴2013》

表8-5   南方电网2011年装机容量

| 装机容量 | 单位 | 广东 | 广西 | 贵州 | 云南 | 海南 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电 | MW | 56,350 | 11,770 | 11,360 | 20,300 | 3,150 | 102,930 |
| 水电 | MW | 13,020 | 15,260 | 28,420 | 18,660 | 810 | 76,170 |
| 核电 | MW | 6,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,120 |
| 风电及其他 | MW | 748 | 50 | 690 | 40 | 275 | 1,803 |
| 合计 | MW | 76,238 | 27,080 | 40,470 | 39,000 | 4,235 | 187,023 |

数据来源：《中国电力年鉴2012》

表8-6   南方电网BM计算表格（MW）

|  | 2011年装机 | 2012年装机 | 2013年装机 | 2014年装机 | 2011-2014年 | 2012-2014年 | 2013-2014年 | 2011-2014年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新增装机1 | 新增装机2 | 新增装机3 | 占新增装机比重 |
| 火电 | 102,930 | 112,020 | 122,320 | 126,950 | 26,429 | 16,431 | 5,249 | 42.84% |
| 水电 | 76,170 | 79,570 | 93,010 | 103,480 | 27,310 | 23,910 | 10,470 | 44.27% |
| 核电 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 7,210 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1.77% |
| 风电及其他 | 1,803 | 4,121 | 5,445 | 8,662 | 6,859 | 4,541 | 3,217 | 11.12% |
| 合计 | 187,023 | 201,831 | 226,895 | 246,302 | 61,688 | 45,972 | 20,026 | 100% |
| 占2014年装机百分比 |  |  |  |  | 25.05% | 18.66% | 8.13% |  |

注1、注2和注3：是考虑装机容量、关停机组容量后计算的新增装机容量。

EFBM,y=0.71687×42.84%=0.3071 tCO2/MWh

按《中国能源统计年鉴2015》p361页提供的洗中煤平均低位发热量计算，由于煤泥的平均低位发热量高于洗中煤，选取洗中煤是保守的。

2 按《中国能源统计年鉴2015》p361页提供的焦炉煤气发热量范围16,726-17,981 kJ/m3的低限值计算。

3 按《中国能源统计年鉴2015》p361页提供的发生炉煤气、重油催化裂解煤气、重油热裂解煤气、焦炭制气、压力气化煤气的平均低位发热量的最低值计算。